HAVE QUICK LOADING INSTRUCTIONS

Load MWOD

PRESET MEM	20/220.025		PRESET MEM

TONE MEM	20/xxx.xxx		TONE MEM

TONE MEM	15/xxx.xxx		TONE MEM

TONE MEM	14/3dd.000			TONE MEM

TONE MEM	01/3tt.000			TONE MEM

PRESET MEM	20/220.000			PRESET MEM

MAN MEM	01/xxx.xxx	Mickey		MAN MEM (Auto Tod)

(289.100)

MAN MEM	01/xxx.xxx	Active net	MAN MEM

# AJ MODE/ON	Check Hopping	AJ MODE/OFF

- Turn squelch off when receiving mickey

- Manual mickey requires: TONE, (wait 2 secs), TONE

- Mickey self generation: MAN TOD, MAN TOD

- Receive mickey: AUTO TOD countdown (check freq.)

- 20/300.0xx = training mode, 16 freqs in nonvolatile memory

- Basic Have Quick: Net # ends in 00 (uses WOD in channels 15-19)

- Have Quick II: Net # ends in 25 (NATO freq hopping table)

- Have Quick II: Net # ends in 50 (non-NATO hopping table)

- MWOD Erase:  PRESET MEM, 20/220.050, PRESET MEM