APPROXIMATE POWER SETTINGS

(100-120,000 lbs)

AIRSPEED:	4 ENGINE	3 ENGINE

280 KTAS	10,000

170 KIAS (clean)	  6,000 	  9,000

150 KIAS (gear, 50%)	  7,000	10,000

MANUEVER: 	4 ENGINE	3 ENGINE

Holding	  6,000 	  9,000

Non-Precision Final	  2,000	  3,000

Precision Final (2.5° GP)	  3,500	  4,500

Final (Level Flight)	  7,000	10,000

VFR Base (1000¢)	  3,000	  4,000

VFR Base (1500¢)	  2,000	  3,000

VFR Final (50%)	  3,500	  4,500

VFR Final (100%)	  5,000	  7,000

CORRECTIONS:

10,000 lbs	500 in-lbs

10° C		500 in-lbs

10 Drag Index	500 in-lbs